No 2 — AIR AMAN & IRIGASI

Fokus pemula: pastikan air cukup & terkontrol sebelum tanam (padi, cabai, jagung, kangkung) | Narasi + tabel + gambar berwarna

Air itu ‘urat nadi’ pertanian. Banyak orang gagal bukan karena benih jelek, tapi karena:

• air kurang saat kemarau,

• air kebanyakan tapi drainase jelek (akar busuk/penyakit),

• biaya pompa/BBM/listrik tidak dihitung (cashflow jebol),

• tidak ada jadwal & pembagian zona siram.

Di dokumen ini, kamu akan dapat cara pikir + langkah praktis supaya air kamu ‘aman’: cukup, bisa diatur, biayanya masuk akal, dan ada cadangan.

1) Inti konsep: ‘Air aman’ itu bukan cuma ada air

Cukup (debit memadai) untuk komoditas yang kamu pilih.

Kontrol (bisa diatur kapan & berapa banyak) → pakai jadwal & zona.

Kualitas memadai (tidak terlalu asin/kotor/berbau).

Biaya masuk akal (pompa/BBM/listrik tidak bikin HPP naik gila).

Ada cadangan kalau sumber utama bermasalah.

Drainase jalan (air berlebih bisa sama bahaya dengan kekurangan).

2) Sistem air yang ideal (gambar)

3) Pola musim Jawa Tengah (perkiraan) → untuk rencana air

Cara pakainya:

• Kemarau (Jun–Sep): fokus hemat air + sumber cadangan + jadwal zona.

• Musim hujan (Nov–Mar): fokus drainase + pencegahan penyakit.

• Transisi: debit bisa berubah cepat → monitoring lebih sering.

4) Survei air di lahan: 10 item yang wajib kamu catat (sebelum tanam)

| Item survei | Yang kamu catat | Kenapa penting |
| --- | --- | --- |
| Sumber air utama | Irigasi / sungai / sumur / embung | Kalau sumber musiman → wajib cadangan. |
| Debit air (kira-kira) | Uji ember 20L penuh berapa detik | Buat tahu air ‘kenceng’ atau ‘pas-pasan’. |
| Air saat kemarau | Masih ada atau kering? | Penentu komoditas & luas yang aman. |
| Jarak sumber ke lahan | Berapa meter | Jauh = biaya pipa + tekanan turun. |
| Ketinggian (naik/turun) | Butuh pompa atau gravitasi | Naik = biaya energi naik. |
| Akses listrik/BBM | Ada listrik dekat atau perlu genset | Penentu biaya operasi. |
| Jadwal/jatah irigasi | Jam air (kalau irigasi) | Kalau terbatas → zona wajib. |
| Konflik/rebutan air | Ada atau tidak | Kalau ada → tandon/embung + komunikasi jadwal. |
| Kualitas air (visual) | Bau/keruh/asin/lumpur | Butuh filter/endapan atau ganti metode. |
| Risiko banjir/becek | Tergenang saat hujan deras? | Drainase/bedengan jadi prioritas. |

Tips cepat ukur debit (cara awam):

• Pakai ember 20 liter.

• Hitung waktu sampai penuh (detik).

• Debit kira-kira = 20 liter / detik.

Ini cukup untuk keputusan awal (air kuat vs pas-pasan).

5) Kebutuhan air (versi sederhana) per komoditas, biar kamu paham prioritas

Kebutuhan air bisa sangat spesifik. Untuk pemula, pakai peta prioritas ini dulu: mana yang boros, mana yang sensitif, mana yang butuh sering.

| Komoditas | Kebutuhan air relatif | Pola kebutuhan | Catatan praktis |
| --- | --- | --- | --- |
| Padi sawah | Tinggi | Stabil (kontinu) | Butuh kelembapan stabil; kontrol pintu air & pematang. |
| Cabai | Sedang | Stabil (jangan ekstrem) | Kekeringan bikin rontok bunga; becek bikin busuk akar. |
| Jagung | Sedang | Bergelombang (fase kritis) | Penting awal tumbuh & pembentukan tongkol; hindari becek. |
| Kangkung | Sedang–tinggi | Sering (frekuensi tinggi) | Sayur daun butuh segar; kurang air cepat layu. |

6) Pilih metode irigasi (gambar keputusan)

7) Metode irigasi paling umum + kapan dipakai (tabel)

| Metode | Cocok untuk | Kelebihan | Kekurangan/risiko | Biaya (relatif) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Genangan/petak (padi) | Padi sawah | Sederhana di sawah; cocok irigasi | Boros air; butuh pematang & pintu air | Sedang |
| Siram manual/selang | Kebun kecil | Murah untuk awal | Tenaga berat; tidak konsisten | Rendah–sedang |
| Sprinkle/nozzle | Sayur daun, persemaian | Merata | Butuh tekanan; lembap → penyakit | Sedang |
| Drip/tetes | Cabai & horti barisan | Hemat air; bisa fertigasi | Butuh filter & perawatan | Sedang–tinggi |
| Gravitasi (parit/pipa) | Lahan miring + sumber di atas | Operasional rendah | Butuh desain zona | Sedang |

8) Desain sederhana: pembagian zona (biar air cukup walau debit pas-pasan)

Kalau debit tidak besar, jangan siram semua lahan sekaligus. Bagi jadi ZONA.

Contoh: 2.000 m² dibagi 4 zona (500 m²). Siram bergantian.

Keuntungan: tekanan lebih kuat, hemat energi, jadwal rapi, bisa prioritas zona kritis dulu.

| Komponen | Pilihan sederhana | Tujuan |
| --- | --- | --- |
| Pipa utama | 1 jalur dari sumber → dekat lahan | Distribusi rapi |
| Cabang zona | 2–6 cabang | Siram bergantian |
| Kran/valve | 1 per zona | Kontrol aliran |
| Filter (drip) | Filter + endapan sederhana | Cegah sumbatan |
| Tandon/kolam kecil | Tandon 500–2000 L | Buffer air saat debit turun |

9) Biaya air yang sering ‘nggak kerasa’ (tapi bikin boncos)

Kalau pakai pompa, biaya BBM/listrik bisa jadi besar. Wajib masuk RAB & cashflow.

| Pos biaya | Contoh isinya | Cara kontrol (praktis) |
| --- | --- | --- |
| Energi pompa | BBM/listrik/genset | Catat jam operasi + biaya per minggu |
| Perawatan pompa | servis, sparepart | Jadwal servis, jangan nunggu rusak |
| Pipa/selang | pipa utama, cabang, fitting | Cek bocor rutin |
| Tandon/embung | tandon, terpal kolam | Hitung umur pakai (investasi) |
| Tenaga kerja siram | upah harian | Zona + metode efisien |

10) Risiko air + mitigasi cepat

| Risiko | Tanda awal | Dampak | Mitigasi cepat (pemula) |
| --- | --- | --- | --- |
| Debit turun saat kemarau | aliran mengecil | tanaman stress, hasil turun | zona siram + tandon + mulsa |
| Air berlebih (becek) | tanah lembek, bau | akar busuk, penyakit | parit drainase + bedengan |
| Pompa rusak | debit drop, pompa panas | gagal siram | servis rutin + plan sewa pompa |
| Sumbatan drip | zona kering | tanaman tidak merata | filter + flushing rutin |
| Rebutan air | tidak kebagian jam | produksi tidak stabil | tandon/embung + komunikasi jadwal |

11) Rencana kerja 7 hari (biar langsung jalan)

Hari 1: Tentukan sumber air utama + catat kondisi (foto/video).

Hari 2: Ukur debit pakai ember + catat jam-jam air terbaik.

Hari 3: Cek risiko banjir/becek + sketsa drainase sederhana.

Hari 4: Tentukan metode irigasi sesuai komoditas pilot.

Hari 5: Bagi lahan jadi zona + tentukan jadwal siram per zona.

Hari 6: Hitung biaya air 1 minggu → masukin ke RAB.

Hari 7: Buat SOP singkat air + rencana cadangan (backup).

12) Template siap pakai (copy & isi)

A) Catatan air harian (simple)

| Tanggal | Sumber air | Zona disiram | Durasi | Debit (kuat/lemah) | Cuaca | Catatan masalah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B) Jadwal zona (mingguan)

| Hari | Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Senin |  |  |  |  |  |
| Selasa |  |  |  |  |  |
| Rabu |  |  |  |  |  |
| Kamis |  |  |  |  |  |
| Jumat |  |  |  |  |  |
| Sabtu |  |  |  |  |  |
| Minggu |  |  |  |  |  |

Dibuat pada 15 January 2026 (Asia/Jakarta).