Checklist — Kerusakan Pompa/Irigasi (Tindakan Cepat & Backup Air)

Dipakai saat debit/tekanan turun, pompa mati, atau jadwal siram gagal

Cara pakai checklist

Centang yang selesai. Fokus: tanaman selamat dulu, baru mesin.

Triage tanaman (darurat)

| Cek | Item | Catatan singkat |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Prioritas P1 (semai/bibit/tanam baru) disiram dulu |  |
| ☐ | Prioritas P2 (fase kritis/komoditas bernilai tinggi) disiram zonasi |  |
| ☐ | Naungan sementara dipasang bila panas ekstrem |  |
| ☐ | Catat blok yang sudah/ belum tersiram darurat |  |

Safety & shutdown

| Cek | Item | Catatan singkat |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Pompa dimatikan dengan aman (listrik/mesin) |  |
| ☐ | Area kerja aman (tidak ada kabel terbuka/air mengenai listrik) |  |
| ☐ | APD dasar dipakai saat perbaikan (sarung tangan/sepatu) |  |

Diagnosa cepat (urut)

| Cek | Item | Catatan singkat |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Cek listrik/MCB/kabel atau BBM/oli (pompa diesel) |  |
| ☐ | Cek priming (pompa terisi air) |  |
| ☐ | Filter/saringan dibuka dan dibersihkan |  |
| ☐ | Cek kebocoran pipa/selang/clamp |  |
| ☐ | Cek valve utama + valve zona |  |
| ☐ | Cek nozzle/drip line (flush bila perlu) |  |

Perbaikan & backup air

| Cek | Item | Catatan singkat |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Perbaikan cepat dilakukan (sparepart/teknisi) |  |
| ☐ | Jika perbaikan > 60–120 menit: backup air diaktifkan |  |
| ☐ | Rotasi siram (gilir) ditetapkan per zona |  |

Normalisasi

| Cek | Item | Catatan singkat |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Uji tekanan & debit setelah hidup |  |
| ☐ | Cek semua zona teraliri (terutama ujung line) |  |
| ☐ | Cek kebocoran setelah sistem normal |  |
| ☐ | Flushing line dilakukan singkat |  |

Catatan kejadian

| Cek | Item | Catatan singkat |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Waktu mulai gangguan & waktu normal dicatat |  |
| ☐ | Penyebab utama dicatat |  |
| ☐ | Tindakan perbaikan dicatat |  |
| ☐ | Sparepart yang dipakai dicatat |  |

Versi 1.0