SOP 19 — Perawatan Alat, Mesin, & Kalibrasi (Timbangan/Sprayer)

Untuk padi • cabai • jagung • kangkung | Dokumen operasional (siap dipakai)

Dokumen ini mencegah biaya bocor akibat alat rusak mendadak, dosis semprot meleset, dan berat packing tidak konsisten. Di kebun, alat yang ‘tidak akurat’ itu diam-diam membuat rugi: pupuk/obat kebanyakan, hasil tidak stabil, dan komplain buyer.

Prinsipnya: pre-check, bersihkan, simpan benar, jadwalkan maintenance, dan catat semuanya.

Siklus perawatan alat & mesin

Alur kalibrasi sederhana (timbangan & sprayer)

Hasil akhir yang ingin dicapai

| Yang dicapai | Tanda terlihat | Bukti/catatan |
| --- | --- | --- |
| Alat jarang rusak mendadak | Ada pre-check & bersih rutin | Log maintenance |
| Dosis aplikasi konsisten | Sprayer terkalibrasi, nozzle tidak mampet | Log kalibrasi sprayer |
| Berat packing konsisten | Timbangan terkalibrasi | Label kalibrasi + log |
| Biaya perbaikan turun | Sparepart diganti terencana | Rekap biaya rusak |

Aturan emas (wajib)

Alat dicek sebelum dipakai. Jangan tunggu rusak di lapang.

Alat yang kontak kimia wajib dibersihkan setelah pakai (mencegah korosi & mampet).

Simpan alat kering, tidak lembap, dan tidak kena matahari langsung.

Kalibrasi timbangan & sprayer rutin (mingguan/bulanan sesuai intensitas).

Setiap perbaikan dicatat—biar ketahuan alat mana yang paling boros.

Daftar alat kunci & standar perawatan ringkas

| Alat/mesin | Pre-check (sebelum pakai) | After-use (setelah pakai) | Maintenance periodik |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprayer | cek nozzle, selang, tekanan, kebocoran | bilas 2–3x, bersihkan nozzle | ganti seal/nozzle jika aus; kalibrasi |
| Pompa air | cek listrik/BBM, filter, kebocoran | flush, cek panas berlebih | service ringan, cek impeller |
| Timbangan | cek baterai & nol (tare) | lap kering, simpan box | kalibrasi dengan beban standar |
| Alat panen (pisau/gunting) | cek tajam & kebersihan | cuci, keringkan, simpan | asah rutin, ganti bila aus |
| Selang/irigasi | cek bocor & sambungan | buang sumbatan | cek tekanan & ganti fitting |

Cara kerja yang disarankan

1) Pre-check sebelum kerja (5 menit)

Sebelum alat dibawa ke lapang:

• cek kondisi fisik (retak, bocor, longgar),

• cek fungsi dasar (tekanan sprayer, nol timbangan),

• pastikan alat ukur (gelas ukur/timbangan) siap.

Output: kerja tidak terganggu dan hasil lebih konsisten.

2) Cara operasi yang benar (biar alat awet)

Contoh:

• Sprayer: jangan paksakan tekanan jika nozzle mampet—bersihkan dulu.

• Pompa: jangan jalankan pompa tanpa air (dry run) karena cepat rusak.

• Timbangan: taruh di permukaan datar dan hindari benturan.

3) After-use: bersihkan & simpan rapi

Setelah dipakai:

• bilas alat yang kontak kimia (sprayer/ember) sampai bersih,

• keringkan sebelum disimpan,

• simpan di tempat teduh dan kering.

Tujuannya: mencegah karat, korosi, dan sumbatan.

4) Maintenance terjadwal (mingguan/bulanan)

Buat jadwal sederhana:

• Mingguan: cek nozzle, seal, selang; bersihkan filter.

• Bulanan: kalibrasi timbangan dan sprayer; cek sparepart aus.

• Per musim: service pompa/mesin dan cek besar jaringan irigasi.

Yang penting: ada tanggal internal dan ada PIC yang mengerjakan.

5) Kalibrasi (biar dosis & berat tidak meleset)

Kalibrasi timbangan:

• gunakan beban standar (misal 1 kg/5 kg) dan uji 3x.

• jika meleset, setel/servis.

Kalibrasi sprayer:

• uji output per menit/nozzle dan cocokkan dengan kebutuhan dosis per luas.

• jika tidak konsisten: bersihkan nozzle, cek tekanan, ganti bagian aus.

Peran & tanggung jawab

| Peran | Tanggung jawab inti | Nama | Cadangan |
| --- | --- | --- | --- |
| PIC alat | Atur jadwal maintenance, stok sparepart ringan, log alat |  |  |
| Pelaksana lapang | Pre-check & after-use harian |  |  |
| PIC kalibrasi | Kalibrasi timbangan & sprayer sesuai jadwal |  |  |
| Koordinator kebun | Review biaya rusak & keputusan penggantian alat |  |  |

Template log maintenance & kalibrasi (wajib)

| Periode (internal) | Alat | Kegiatan | Hasil cek | Tindakan (jika ada) | PIC | Bukti (foto/nota) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Versi 1.0